BENNY & JOYCE (5er Besetzung)

TECHNICAL RIDER (KOMPAKT)

1. Sound & FOH-Anweisungen

- Stil: Pop / Soul Covers. Knackiger, transparenter Sound.

- Wichtig – Lead Vocals: Die Sängerin singt recht leise und gibt wenig Input. Die Stimme muss am FOH deutlich freigestellt und präsenzerhöht werden (Fokus auf EQ / Frequenz-Separation). Bitte auf den Vocals möglichst KEINE oder nur SEHR WENIG Kompression einsetzen, um die natürliche Dynamik und Offenheit der Stimme nicht zu erdrücken.

- Effekte & Monitoring: Für beide Gesangspositionen (Lead & Keys) wird ein hochwertiger Reverb (Hall) sowohl auf der PA als auch zwingend auf den Monitoren/Wedges benötigt.

- Keys: Dienen als Guide-Instrument und müssen im Gesamtmix sowie auf den Monitoren stets gut hörbar sein.

2. Kanalbelegung (Input-List)

| Ch. | Instrument | Mikrofon / DI | Stativ | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | Shure Beta 91A / o.ä. |  |  |
| 2 | Snare | Shure SM57 |  |  |
| 3 | Hi-Hat | Kondensatormikrofon |  |  |
| 4-6 | 3x Toms | Clip-Mikrofone |  | 2x Rack Tom, 1x Floor Tom |
| 7-8 | Overheads (L/R) | Kondensatormikrofone |  |  |
| 9 | Bass | Line-Out (XLR) | – | Direkt aus Amp/DI |
| 10 | E-Gitarre | Line-Out (XLR) | – | Aus Kemper |
| 11-12 | Keyboard (L/R) | 1x Stereo-DI-Box (Aktiv) | – | Guide-Instrument |
| 13 | Lead Vocals (Fe.) | Shure Beta 87A / alt. Beta 58A | Tellerstativ | Leise Stimme! Bitte Gain-Reserve beachten & Reverb auf Monitor. |
| 14 | Vocals (Male / Keys) | Shure Beta 87A / alt. Beta 58A | Großes Galgenstativ | Am Keyboard-Platz. Zwingend Galgenstativ erforderlich! Reverb auf Monitor. |

3. Monitoring & Monitor-Wedges (12-Zoll)

- Lead Vocals (Female): Benötigt zwei physische Wedges (Dual-Wedge-Setup direkt an ihrer Position vorne mittig-rechts) mit Vocal-Reverb. Keine Monitore auf der rechten Außenseite.

- Keys & Vocals (Male): Benötigt eine Wedge (vorne mittig-links) mit Vocal-Reverb.

- E-Gitarre: Benötigt eine Wedge (direkt platziert vor dem Gitarren-Setup hinten rechts).

- Drums: Benötigt eine Wedge (positioniert direkt neben dem Drumset-Podest).

- In-Ear Option: Falls In-Ear genutzt wird, NUR in Stereo (kein Mono-Mix!). Die 3 Front- Wedges bleiben als physischer Support für das Bühnen-Feeling bestehen.

4. Bühnenaufbau (Stage-Plot Details)

- Vorne:

  - Mittig Links: Vocals / Keys (Yamaha Montage) + 1x Monitor-Wedge + Großes Galgenstativ + Strom + Stereo-DI

  - Mittig Rechts: Lead Vocals (Female) + 2x Monitor-Wedges + Tellerstativ

- Hinten:

  - Links hinten: Bass (Line-Out) + Strom

  - Mittig hinten: Standard Drumset + 1x Monitor-Wedge (direkt daneben platziert) + Strom

  - Rechts hinten: E-Gitarre (Kemper) + 1x Monitor-Wedge (davor) + Strom