BENNY & JOYCE (6er mit Sax)

BÜHNENANWEISUNG

1. Sound & FOH-Anweisungen

- Stil: Pop / Soul Covers. Knackiger, transparenter Sound.

- Wichtig – Lead Vocals: Die Sängerin singt recht leise und gibt wenig Input. Die Stimme muss am FOH deutlich freigestellt und präsenzerhöht werden (Fokus auf EQ / Frequenz-Separation). Bitte auf den Vocals möglichst KEINE oder nur SEHR WENIG Kompression einsetzen, um die natürliche Dynamik und Offenheit der Stimme nicht zu erdrücken.

- Effekte & Monitoring: Für beide Gesangspositionen (Lead & Keys) wird ein hochwertiger Reverb (Hall) sowohl auf der PA als auch zwingend auf den Monitoren/Wedges benötigt.

- Keys: Dienen als Guide-Instrument und müssen im Gesamtmix sowie auf den Monitoren stets gut hörbar sein.

2. Kanalbelegung (Input-List)

| Ch. | Instrument | Mikrofon / DI | Stativ / Zubehör | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | Shure Beta 91A / o.ä. | – |  |
| 2 | Snare | Shure SM57 | – |  |
| 3 | Hi-Hat | Kondensatormikrofon | – |  |
| 4-6 | 3x Toms | Clip-Mikrofone | – | 2x Rack Tom, 1x Floor Tom |
| 7-8 | Overheads (L/R) | Kondensatormikrofone | – |  |
| 9 | Bass | Line-Out (XLR) | – | Direkt aus Amp/DI |
| 10 | E-Gitarre | Line-Out (XLR) | – | Aus Kemper |
| 11-12 | Keyboard (L/R) | 1x Stereo-DI-Box (Aktiv) | – | Guide-Instrument (Yamaha Montage) |
| 13 | Lead Vocals (Fe.) | Shure Beta 87A / alt. Beta 58A | Tellerstativ | Leise Stimme! Bitte Gain-Reserve beachten & Reverb auf Monitor. |
| 14 | Vocals (Male / Keys) | Shure Beta 87A / alt. Beta 58A | Großes Galgenstativ | Am Keyboard-Platz. Zwingend Galgenstativ! Reverb auf Monitor. |
| 15-16 | Saxophone (L/R) | Eigenes Funkmikro (Stereo) | Instrumentenständer | Signal kommt per XLR aus Funkempfänger an eine Stereo-DI-Box. |

3. Monitoring & Monitor-Wedges (12-Zoll)

- Lead Vocals (Female): Benötigt zwei physische Wedges (Dual-Wedge-Setup direkt an ihrer Position vorne mittig-rechts) mit Vocal-Reverb.

- Keys & Vocals (Male): Benötigt eine Wedge (vorne mittig-links) mit Vocal-Reverb.

- Saxophone: Benötigt eine eigene Wedge (vorne rechts außen).

- E-Gitarre: Benötigt eine Wedge (direkt platziert vor dem Gitarren-Setup hinten rechts).

- Drums: Benötigt eine Wedge (positioniert direkt neben dem Drumset-Podest).

- In-Ear Option: Falls In-Ear genutzt wird, NUR in Stereo (kein Mono-Mix!). Die genannten Wedges bleiben als Support bestehen.

4. Textbasierter Bühnenaufbau (Stage-Plot Details) (Frontrow – von links nach rechts aus Publikumssicht):

- Vorne mittig-links: Vocals / Keys (Yamaha Montage)

  - Equipment: 1x Monitor-Wedge, 1x großes Galgenstativ, 1x Stereo-DI-Box, Stromanschlüsse (Schuko).

- Vorne mittig-rechts: Lead Vocals (Female)

  - Equipment: 2x Monitor-Wedges (direkt nebeneinander vor ihr), 1x Tellerstativ (Gussrundsockel).

- Vorne ganz rechts (Far-Right): Saxophon

  - Equipment: 1x Monitor-Wedge, 1x Instrumentenständer (keine Person), 1x Stereo-DI-Box für den eigenen Funkempfänger, Stromanschluss.

HINTEN (Backline – von links nach rechts aus Publikumssicht):

- Hinten links: Bass-Gitarre

  - Equipment: Bass-Amp (Line-Out via XLR), Stromanschluss.

- Hinten mittig: Drums

  - Equipment: Standard Drumset auf Teppich oder 2x2m Podest. 1x Monitor-Wedge direkt rechts neben dem Podest platziert. Stromanschluss.

- Hinten rechts: E-Gitarre

  - Equipment: E-Gitarren-Setup (Kemper), Line-Out via XLR, 1x Monitor-Wedge direkt davor, Stromanschluss.